CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO

1.1. Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài

1.1.1. Bối cảnh phát triển của robot di động và xe tự hành (AMR/AGV) trong công nghiệp và logistics.

1.1.2. Vai trò của tầng quy hoạch quỹ đạo trong kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể (Sense – Plan – Act).

1.1.3. Khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về bài toán quy hoạch quỹ đạo robot.

1.2. Các Khái niệm Cơ sở trong Quy hoạch Chuyển động

1.2.1. Phân biệt bản chất toán học: Đường đi (Path), Quỹ đạo (Trajectory) và Điều khiển bám (Tracking).

1.2.2. Không gian Làm việc (Workspace - W) và Không gian Cấu hình (Configuration Space - C - Space).

1.2.3. Biểu diễn vùng cấm C_obs và kỹ thuật mở rộng vật cản hình học (Minkowski Sum).

1.3. Phân loại Toàn diện các Dạng Bài toán Quy hoạch Quỹ đạo

1.3.1. Phân loại theo mục tiêu chuyển động: Điểm – Điểm (Point-to-Point - PTP) và Bám đường liên tục (Continuous Path - CP).

1.3.2. Phân loại theo đối tượng cơ cấu: Robot tay máy (Manipulator – Joint Space) và Robot di động (Mobile Robot – SE(2)/SE(3) Space).

1.3.3. Phân loại theo môi trường hoạt động: Môi trường tĩnh, môi trường động và môi trường không xác định.

1.3.4. Phân loại theo hàm mục tiêu tối ưu: Tối ưu thời gian (Time-optimal), Tối ưu năng lượng (Energy-optimal), Tối ưu độ giật (Minimum Jerk).

1.4. Đối tượng Nghiên cứu, Mục tiêu và Giới hạn Phạm vi Đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT

2.1. Mô hình Động học Robot Di động 3 Bánh (Differential Drive Mobile Robot)

2.1.1. Hệ tọa độ toàn cục XI,YIvà hệ tọa độ gắn liền thân robot XR,YR

2.1.2. Phương trình Động học Thuận (FK) và Động học Ngược (IK) của hệ xe vi sai 2 bánh chủ động + 1 bánh tự lựa (Caster Wheel).

2.1.3. Phân tích Ràng buộc Phi Holonomic(ycosθ-xsinθ=0) và giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu.

2.2. Ràng buộc Vật lý và Điều kiện Liên tục của Quỹ đạo (C0,C1,C2,C3)

2.2.1. Ý nghĩa vật lý của Vị trí (q), Vận tốc (q), Gia tốc (q) và Độ giật (Jerk-q).

2.2.2. Tác động của gián đoạn gia tốc (C2) và độ giật (C3) đến hiện tượng trượt bánh xe, quá tải dòng điện động cơ và rung lắc khung gầm.

2.3. Các Phương pháp Tạo Profile Vận tốc 1D (Trajectory Generation)

2.3.1. Phương pháp Nội suy Đa thức Bậc 3 (Cubic) và Đa thức Bậc 5 (Quintic Polynomial) qua các điểm nút vị trí - thời gian.

a. Mô hình động lực học của xe.

Mqq+Cq,qq+Gq=τ

Trong đó:

Tín hiệu đầu ra: y=q (tọa độ vị trí / góc quay của khớp).

Tín hiệu đầu vào: u=τ (mô-men hoặc lực điều khiển cấp vào khớp).

Khi biến đổi sang hệ phương trình trạng thái phi tuyến, ta áp dụng quy tắc đặt biến trạng thái.

x1=qx2=q

Lấy đạo hàm cấp 1 theo thời gian của các biến trạng thái:

x1=q=x2x2=q=M-1x1u-Cx1,x2x2-Gx1

Phương trình đầu ra:

y=x1

b. Mối quan hệ với lý thuyết điều khiển tự động.

yn+an-1yn-1+…+a1y+a0y=b0ut

Quy tắc đặt biến: Đặt tuần tự các biến trạng thái bằng chính các đạo hàm của biến đầu ra y:

x1=x2x2=x3⋮xn=-a0x1-a1x2-…-an-1xn+b0ut

Dạng ma trận x=Ax+Buy=Cx

2.3.2. Profile Vận tốc Hình thang (Trapezoidal / LSPB Profile) — Khai triển hệ phương trình phân đoạn gia tốc - đều - giảm tốc.

a. Khái niệm

Profile vận tốc hình thang là quy luật quỹ đạo 1D chia toàn bộ quá trình dịch chuyển từ q0 đến qf, trong khoảng thời gian t∈0,tf thành 3 giai đoạn nối tiếp nhau: Tăng tốc, gia tốc không đổi, và gả, tốc.

b. Khai triển

Giả sử: xuất phát và kết thúc tại trạng thái nghỉ (v0=0 tại t=0; vf=0 tại t=tf).

* Giai đoạn 1: Tăng tốc đều (0≤t≤tb)

Ở pha này, gia tốc được duy trì ở mức cực đại hằng số, làm vận tốc tăng tuyến tính và vị trí biến thiên theo dạng hàm bậc hai:

qt=a

qt=at

qt=q0+12at2

Tại điểm kết thúc pha tăng tốc t=tb:

- Vận tốc đạt đỉnh: V=qtb=atb.

- Vị trí trung gian: qtb=q0+12atb2=q0+12Vtb.

* Giai đoạn 2: Chuyển động đều (tb<t≤tf-tb)

Gia tốc triệt tiêu hoàn toàn, hệ thống vận hành với vận tốc hằng V, quỹ đạo vị trí là một đường thẳng tuyến tính theo thời gian:

qt=0

qt=V

Tích phân vận tốc từ điều kiện biên vị trí liên tục tại t=tb:

qt=qtb+tbtV dτ=qtb+Vt-tb

Thay qtb=q0+12atb2 vào biểu thức:

qt=q0+12atb2+Vt-Vtb

Vì V=atb⟹12atb2-Vtb=-12atb2=-12Vtb, phương trình vị trí được rút gọn thành:

qt=q0-12atb2+Vt

* Giai đoạn 3: Giảm tốc đều (tf-tb<t≤tf)

Hệ thống hãm phanh với gia tốc không đổi mang dấu âm (-a), vận tốc giảm tuyến tính về 0 tại t=tf, và vị trí uốn cong theo nhánh parabol ngược để tiệm cận êm tới tọa độ đích qf:

qt=-a

qt=atf-t

qt=qf-12atf-t2

2.3.3. Profile Vận tốc Đường cong chữ S (S-Curve 7 đoạn) — Giải thuật kiểm soát và triệt tiêu xung Jerk.

2.4. Kỹ thuật Làm mượt Đường đi Hình học (Path Smoothing)

2.4.1. Khuyết tật hình học gãy khúc của thuật toán tìm đường dạng lưới và lấy mẫu ngẫu nhiên.

2.4.2. Khai triển toán học đường cong tham số: Thuật toán Bézier Curve và B-Spline Curve bậc cao.

2.4.3. Đảm bảo tính liên tục độ cong (G2/C2) tương thích với ràng buộc động học của robot 3 bánh.

CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO VÀ MÔ PHỎNG

3.1. Nhóm Thuật toán Tìm đường Dựa trên Đồ thị (Graph-based Planning)

3.1.1. Thuật toán Dijkstra: Nguyên lý mở rộng đỉnh, cấu trúc hàng đợi ưu tiên (Priority Queue), phân tích độ phức tạp tính toán OV2+E.

3.1.2. Thuật toán A*: Nguyên lý hàm Heuristic (h(n) Euclidean, Manhattan, Diagonal), cấu trúc tập mở/tập đóng (Open/Closed Sets).

3.2. Nhóm Thuật toán Lấy mẫu Ngẫu nhiên (Sampling-based Planning)

3.2.1. Thuật toán PRM (Probabilistic Roadmaps): Giai đoạn học lập bản đồ mạng lưới (Learning Phase) và giai đoạn truy vấn đường đi (Query Phase).

3.2.2. Thuật toán RRT và{RRT}*: Cơ chế phân nhánh cây ngẫu nhiên, giải thuật tối ưu hóa chọn nút cha (Choose Parent) và nối lại nhánh cây (Rewire) đạt tối ưu tiệm cận.

3.3. Nhóm Thuật toán Dựa trên Trường Lực (Potential Field Planning)

3.3.1. Phương pháp Trường Thế Nhân Tạo (APF): Xây dựng hàm thế hút Uatt, thế đẩy Urep, đạo hàm Gradient lực tổng hợp Ftotal.

3.3.2. Phân tích hiện tượng Cực tiểu Cục bộ (Local Minima), Mục tiêu không tiếp cận được gần vật cản (GNRON) và giải pháp khắc phục bằng lực ảo điều hướng.

3.4. Xây dựng Kịch bản Mô phỏng và Đánh giá So sánh Đa Thuật toán

3.4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên nền tảng Python/MATLAB: Bản đồ không vật cản, Bản đồ mê cung tĩnh ô lưới, Bản đồ mật độ chướng ngại vật cao.

3.4.2. Bảng ma trận so sánh định lượng đa kịch bản giữa A*, PRM, RRT*, APF theo 4 chỉ số cốt lõi:

- Chiều dài đường đi (m).

- Thời gian xử lý tính toán CPU (ms).

- Độ trơn của quỹ đạo (Tích phân độ cong κs2ds).

- Tỷ lệ thành công tránh va chạm (%).

3.4.3. Bàn luận kết quả và lựa chọn bộ giải thuật quy hoạch tối ưu để triển khai xuống hệ thống phần cứng thực tế.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM TRÊN ROBOT 3 BÁNH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG

4.1. Thiết kế Hệ thống Phần cứng Robot 3 Bánh Thực nghiệm

4.1.1. Thiết kế cơ khí khung xe vi sai 3 bánh (2 bánh dẫn động chủ động độc lập + 1 bánh tự lựa Caster Wheel). (đã có)

4.1.2. Thiết kế mạch điện tử và phần cứng điều khiển: Vi điều khiển trung tâm (STM32/ESP32), Cầu H công suất, Động cơ DC kèm bộ Encoder quang học 2 kênh A/B. (Đã có)

4.1.3. Xây dựng thuật toán tính toán Odometry (Dead Reckoning) thời gian thực dựa trên đọc ngắt xung Encoder.

4.2. Thiết kế Kiến trúc Điều khiển Bám Quỹ đạo (Trajectory Tracking)

4.2.1. Thuật toán điều khiển hình học Pure Pursuit: Xác định tọa độ điểm nhìn trước (Lfw)và công thức chuyển đổi bán kính cong sang tốc độ góc mong muốn w.

4.2.2. Thiết kế bộ điều khiển PID vận tốc vòng kín (Closed-loop Speed Controller) điều chế PWM cho từng động cơ bánh trái/phải (vL,vR).

4.3. Kết quả Thực nghiệm Thực tế và Đánh giá Sai số

4.3.1. Kịch bản thực nghiệm 1: Kiểm thử khả năng bám quỹ đạo định sẵn (Đường thẳng và Đường cong S-Curve).

4.3.2. Kịch bản thực nghiệm 2: Tự hành tính toán và quy hoạch quỹ đạo né vật cản thực tế trong không gian phòng thí nghiệm.

4.3.3. Thu thập dữ liệu và biểu diễn sai số bám quỹ đạo ex,ey,eθgiữa quỹ đạo lý thuyết và quỹ đạo thực tế.

4.4. Đề xuất Hướng Ứng dụng Thực tế và Mở rộng Đề tài

4.4.1. Khả năng ứng dụng vào các dòng xe tự hành AGV/AMR vận chuyển hàng hóa thông minh.

4.4.2. Hướng mở rộng nghiên cứu: Tích hợp hệ điều hành Robot ROS2, bản đồ hóa và định vị đồng thời (SLAM) cùng thuật toán quy hoạch quỹ đạo trong môi trường động thời gian thực.