Động lực (Kinematics) và Động lực học Dynamics trong quy hoạch quỹ đạo

Động học:

Động học khảo sát hình học chuyển động theo thời gian mà không xét đến lực hoặc mô-men gây ra chuyển động đó. Nội dung này chia thành hai bài toán chính:

Động học Thuận(Forward Kinematics-FK): Chuyển đổi trạng thái từ không gian khớp(Joint Space) sang không gian thao tá(Task Space/ Cartesian Space)

Dùng để xác định vị trí và hướng của điểm tác động đầu cuối( End – Effect):X=FKq

Động  học Ngược(Inverse Kinematics-IK): Chuyển đổi ngược lại từ Khôn gian thao tác khớp.

Giúp tính toán góc quay hoặc độ dịch chuyển của từng khớp tương ứng với tọa độ mong muốn của End-Effector: q=IKX

Động lực học( Dynamics)

Động lực học thiết lập mối quan hệ vật lý giữa lực/ Mô-men tác độngτ và các đặc trưng chuyển động của hệ cơ khí( Vị trí q, vận tốc q, gia tốc q.

Phương trình động lực học tổng quát của robot được mô tả bằng biểu thức:

Mqq+Cq,qq+Gq=τ